Brandschutzordnung Teil B

Für den Teil B ist der Inhalt in Abschnitte mit folgender Reihenfolge gegliedert, die ausschließlich als Beispiele zu sehen sind.

Nichtzutreffende Abschnitte dürfen entfallen.

a) Brandschutzordnung – Merkblatt bei Ausbruch eines Brandes und sonstigen Gefahren
 Siehe Anlage Teil 1
b) Brandverhütung

Ordnung und Sauberkeit sind wichtige Voraussetzungen zur Vermeidung von Bränden. Deshalb sind Abfälle, Verpackungen, Dekorationsstoffe und sonstige brennbaren Gegenstände stets zu entfernen.

In allen Fluren, Unterrichts-, Treppen-, Technik-, Lager- und Nebenräumen ist das Rauchen strengstens untersagt. Rauchen ist nur außerhalb des Schulgeländes erlaubt. Keine glühende Aschereste in den Papierkorb entleeren.

Offenes Feuer und Licht (Kerzen, Petroleumleuchten, pyrotechnische Artikel, Schweiß- und Brenngeräte u. ä.) sind im gesamten Haus verboten.

Für zwingende pädagogische Zwecke (z. B. Brandschutzerziehung, Religionsunterricht, Adventszeit, Geburtstag etc.) kann die Schulleitung, in eigener Verantwortung, Ausnahmen erteilen. 

Heißarbeiten, wie z. B. Schweißen, Löten oder Trennschleifarbeiten bedürfen der Genehmigung des Schulleiters oder dessen Stellvertreters; sie dürfen nur unter Aufsicht durchgeführt werden. Weiterhin ist ein Schweißerlaubnisschein auszustellen. Als Schweißerlaubnisschein gilt der interne Vordruck (siehe Anlage). Der Schweißerlaubnisschein ist beim Schulleiter mindestens 6 Monate aufzubewahren.
Aufstellen und Benutzen von privaten Elektrogeräten ist nur erlaubt, wenn die Zustimmung des Schulleiters vorliegt und eine regelmäßige Prüfung nach BGV A 3 stattfindet.

Elektrische Geräte, wie z.B. elektrische Kocher oder Kaffeemaschinen, sind nur auf nicht brennbaren, die Wärme nichtleitenden Unterlagen (z. B. Fliese) zu betreiben.

In unmittelbarer Nähe liegende brennbare Materialien, wie z.B. Holzwerk, sind gegen

Strahlungswärme zu schützen. Die Geräte sind niemals ohne Aufsicht zu lassen und nach dem Gebrauch sofort auszuschalten. Das o.g. gilt auch innerhalb von Teeküchen.

Verlässt man nach dem Ausschalten der elektrischen Geräte (oder Gasgeräte) die Teeküche, so ist die Zugangstür zur Teeküche zu schließen.
Beim Verlassen der Räume nach Dienst- bzw. Arbeitsschluss ist die Energiezufuhr bei allen darin untergebrachten Geräten und Einrichtungen, die nicht der Aufrechterhaltung des Betriebes dienen (z.B. Telefaxgerät, PC usw.), zu unterbrechen.
Brennbare Flüssigkeiten und sonstige feuergefährliche Stoffe sind nur in dafür bestimmten Räumen, oder in dafür vorgesehenen Sicherheitsschränken aufzubewahren.

Leicht brennbare Stoffe (z. B. Papier, Kartonagen, Holzwolle, sonstiges Verpackungsmaterial etc.) dürfen nur in den hierfür vorhandenen Lagerräumen aufbewahrt werden. Die Menge im Unterrichtsraum ist so klein wie möglich zu halten.

Dekorationen innerhalb der Schule müssen aus mindestens schwer entflammbaren

Materialien bestehen. Dekorationen dürfen keine Brandbrücken bilden.
c) Brand- und Rauchausbreitung

Feuer- und Rauchschutztüren sind ständig geschlossen zu halten, um eine Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern bzw. zu verzögern.

Diese Feuerschutztüren dürfen nicht durch Festbinden, Verstellen oder Verkeilen der Türen unbrauchbar gemacht werden.

Das Abstellen von Gegenständen innerhalb des Schließbereichs der vorgenannten Türen ist unzulässig.
d) Flucht- und Rettungswege

Flure, Treppenräume und Ausgänge sind Rettungswege und dürfen weder verstellt, noch mit Gegenständen eingeengt werden. Gegenstände in Rettungswegen bilden Stolpergefahren. Sie können auch zur Brandausbreitung beitragen. Die Lagerung von brennbaren Gegenständen in Rettungswegen ist generell verboten.
Auch Möbel und elektrische Geräte dürfen im Flurbereich bzw. im Treppenraum nicht aufgestellt werden.

Notausgänge sind stets frei und benutzbar zu halten. Die Hinweisschilder für Flucht- und Rettungswege müssen jederzeit gut erkennbar sein.

Sie dürfen durch Gegenstände weder verdeckt noch durch andere Maßnahmen unkenntlich gemacht werden.
Zufahrtswege und Flächen für die Feuerwehr sowie Rettungs- und Angriffswege im Freien sind ständig von Fahrzeugen und dergleichen frei zu halten.
e) Melde- und Löscheinrichtungen

Auf den nächsten Brandmelder (Feuermelder) oder das nächste Telefon, mit dem die Feuerwehr unmittelbar und jederzeit erreicht werden kann, ist deutlich hinzuweisen.

Auf die Auslöseeinrichtungen für Hausalarm (zur Räumung des Objektes) ist hinzuweisen.

Es sind Angaben zu machen, wo sich der nächste Wandhydrant, Feuerlöscher, Löschbrause usw. befindet.

Kennzeichnung vor Ort und im Rettungswegplan

Über den Standort und die Handhabung der Melde- und Löscheinrichtung hat sich jeder Mitarbeiter vertraut zu machen.

Feuerlösch- und Meldeeinrichtungen sind in den vorgeschriebenen Zeitabständen auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen und ständig betriebsbereit zu halten.

f) Verhalten im Brandfall

Im Brandfall ist vor allem Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln, damit unter allen Umständen eine Panik vermieden wird.

g) Brand melden

Bei Ausbruch eines Brandes ist unverzüglich die Feuerwehr zu alarmieren.

Die Brandmeldung erfolgt über Notruf 112.

Die Brandmeldung über Notruf 112 muss folgende Angaben enthalten:

Wer: 
Wer hat angerufen???

Name des Meldenden und Telefonnummer, unter der der Meldende

bei etwaigen Rückfragen zurückgerufen werden kann.

Was: 
Was ist passiert???

Was brennt oder was wird brennend vermutet.

Wo: 
Wo ist die Einsatzstelle???

Stadt/Ort, Stadt- bzw. Ortsteil, Straße, Hausnummer, Gebäude, Etage,

Raum, günstigste Anfahrt für die Feuerwehr.

Wie viel: Wie viel verletzte oder vermisste Personen gibt es???

Sind Personen gefährdet??

(eingeschlossen durch Feuer und Rauch)

Warten: Warten auf Rückfragen!!!

Gibt es von der Feuerwehr Rückfragen bei Unklarheit?

Es ist ratsam ein Meldeblatt, mit allen wichtigen Daten am Telefon bereit zu halten.

h) Alarmsignale (Gefahrenmeldeanlage) und Anweisungen beachten
Im gesamten Schulgebäude ertönt ein Hausalarm (Heulartiger Ton).

In den Bereichen, in denen ein Hausalarm installiert ist, ertönt bei Gefahr ein

akustisches Signal (Ein lautes Klingeln/ heulartiger Ton).

Es ist dann Folgendes zu beachten:

- es ist Ruhe zu bewahren
- elektrische Geräte, wenn möglich abschalten, ggf. Not-Aus betätigen

- sind keine Personen mehr im Raum, ist die Tür zu schließen (nicht abschließen).

- den Anweisungen des Brandschutzbeauftragten und der Feuerwehr ist Folge zu

leisten.

Auf Lautsprecherdurchsagen ist zu achten und entsprechend Folge zu leisten.

Werden Decknamen oder Stichworte in Durchsagen bei Gefahr verwendet, so sind diese jedem Mitarbeiter bekannt zu geben.

i) In Sicherheit bringen

Die Sicherheit der im Gebäude befindlichen Personen geht jeder Brandbekämpfung vor. Gefährdete, behinderte oder verletzte Personen sind mitzunehmen.

Verständigen Sie die Mitarbeiter in benachbarten Räumen.

Türen (Brand- und Rauchschutztüren) und Fenster schließen (nicht abschließen) und das Gebäude über die Treppe (gekennzeichneter Rettungsweg) verlassen.

Bei Feuer keine Aufzüge benutzen. Aufzüge können bei einem Brand zur tödlichen Falle werden. Den gekennzeichneten Rettungswegen folgen.

Rettungswegkennzeichen:

Rettungsweg

Den ausgewiesenen Sammelplatz aufsuchen und die Vollständigkeit der Personen

kontrollieren.
Kann ein Ausgang wegen der starken Verrauchung nicht erreicht werden, so ist in den vom Brandherd am weitesten entfernten Raum zu gehen (möglichst straßenseitig). Alle Türen sind zu schließen, Fenster zu öffnen und sich durch Zurufe bemerkbar machen.

k) Löschversuche unternehmen

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr sind eigene Löschversuche, soweit dies ohne Gefährdung der eigenen Person möglich ist, durchzuführen.

Löschversuche können mit den vorhandenen Feuerlöscheinrichtungen (Feuerlöscher, Wandhydranten, Löschdecke, usw.) durchgeführt werden.

Bleiben die ersten Löschversuche ohne Erfolg, so sind sofort alle Türen zu schließen und das Gebäude ist auf dem schnellsten Wege zu verlassen.

Brennende Personen nicht weglaufen lassen, sondern in eine Decke einwickeln, zu Boden reißen und in der Decke hin- und her wälzen bis die Flammen erstickt sind.

Brandwunden sofort mit sauberem Wasser kühlen und den Rettungsdienst erwarten.

Die Feuerwehr ist an geeigneter Stelle zu erwarten. Der Feuerwehr ist der kürzeste Weg zum Brandherd zu zeigen. Den Anweisungen der Feuerwehr ist Folge zu leisten.

l) Besondere Verhaltensregeln

Löschen in Sonderfällen

In folgenden Fällen dürfen Brände nicht mit Wasser gelöscht werden, sondern es ist das entsprechende Sonderlöschmittel einzusetzen:
Mögliche Beschilderung:

Es ist verboten Wasser als Löschmittel einzusetzen!!!
ODER
Mit Wasser löschen verboten - Mit Wasser spritzen verboten

In elektrischen Anlagen (Schaltanlagen, Verteilungen, Transformatorenanlagen,

Datenverarbeitungsanlagen, usw.) sind vorwiegend Kohlendioxyd Löschgeräte (CO2-Löscher) einzusetzen.

Bei Bränden von unter Druck austretenden und brennenden Gasen (Gasflaschen, Gasleitungen, usw.) ist unmittelbar die Gaszufuhr abzustellen.

Symbol auf dem Feuerlöscher beachten:

Bei Fettbränden kein Wasser einsetzen!!!

Gefahr der Fettexplosion!!!!
Hier sind Löschdecken, ein passender nichtbrennbarer Deckel, Pulver- oder CO2 – Löscher einzusetzen.

Bei Bränden von Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol, Öl, usw.) kein Wasser einsetzen, da diese Flüssigkeiten aufschwimmen können und dadurch der Brandherd vergrößert wird.

Vorwiegend Pulver-Löscher der Klassen ABC oder BC oder Schaum-Löscher einsetzen.

Maßnahmen bei Verbrennungen oder Verbrühungen

Die betroffenen Gliedmaßen sind sofort mit sauberem fließendem kaltem Wasser zu kühlen, bis eine Schmerzlinderung eintritt. Anschließend sind die Brandwunden keimfrei abzudecken.

Maßnahmen bei Unfällen mit elektrischem Strom

Den Stromfluss sofort unterbrechen durch Ausschalten, Stecker ziehen oder Sicherung herausnehmen.
Unter Spannung stehende Personen nicht berühren.

Gefahr des Spannungsüberschlages!!!

Sofortmaßnahmen:

- Notruf 112 (siehe Punkt -g- Brand melden).

- sofortige Ruhelage.
- Vitalfunktionen wie Atmung und Puls kontrollieren.

- bei Atemstillstand sofort Atemspende einleiten.

- bei Kreislaufstillstand sofort die Herz-Lungen-Wiederbelebung einleiten.

- bei Bewusstlosigkeit und vorhandenen Vitalfunktionen, die Person in der
  stabilen Seitenlage lagern.

- eventuell vorhandene Brandwunden keimfrei abdecken
  (siehe unter „Maßnahmen bei Verbrennungen“).

Merkblatt Brandschutzordnung nach DIN 14 096

09/2025

